Presseinformation

Edelstahl-Ultraschallsensoren für die Folienextrusion

Für anspruchsvolle Industrieanwendungen – beispielsweise in Folien-Extrusionsanlagen – führt der Sensorspezialist PiL robuste Ultraschallsensoren mit M18-Edelstahlgehäuse im Sortiment. Die für Erfassungsbereiche von 50mm bis 1.600mm ausgelegten Abstandssensoren der Serie P47 sind mit fester oder werksseitig einstellbarer Kennlinie erhältlich. Die gesamte Baureihe P47 zeichnet sich durch schnelle Reaktionszeiten aus, verfügt über eine Temperaturkompensation sowie eine Synchronisationsfunktion für bis zu zehn Sensoren. Damit eignen sich diese Ultraschallsensoren ideal für hochpräzise Abstandsmessungen etwa in Extrusionsanlagen zur Folienherstellung. Mittels Synchronisation wird eine wechselseitige Beeinflussung der Ultraschallsignale mehrerer Sensoren unterbunden. Elektrostatische Entladungen, welche beim Folienziehen entstehen können, werden durch das metallene Gehäuse absorbiert, so dass die Elektronik des Sensors nicht beeinflusst wird. Der Hersteller liefert die in Schutzart IP65 gefertigte, für einen Temperaturbereich von -20°C bis +70°C zugelassene Geräteserie mit M12-Anschluss und wahlweise Schalt- oder analogem Ausgang. Als Zubehör sind neben diversen Anschlussbuchsen und -leitungen auch Reflektorwinkel zur Schallumleitung sowie Schallreduzierstücke und Reduzierringe erhältlich.

Bild: PiL-Ultraschallsensoren der Serie P47-50 im Edelstahlgehäuse sind prädestiniert für die hochgenaue Abstandsmessung bspw. in Folien-Extrusionsanlagen

Die Zuverlässigkeit einer Messlösung hängt nicht allein vom Einsatz robuster Sensortechnik ab, sondern von spezifischen Ausführungsmerkmalen der gewählten Sensormodelle, ihrer anwendungsspezifischen Konfiguration und einer korrekten Platzierung. Als Spezialist für industrielle Ultraschall-Sensortechnologie begleitet PiL deshalb seine Kunden mit umfassendem Applikations-Know-how, eingehender Beratung und führt im Bedarfsfall auch passgenaue Modifikationen seiner Produkte durch.

| Bilder: | P47-Edelstahlgehaeuse_2000px.jpg | Zeichen: | 1.305 |
| --- | --- | --- | --- |
| Dateiname: | 202304051_pm_p47-u-schall.docx | Datum: | 25.04.2023 |

Über PIL

Die in Erlensee bei Frankfurt/Main ansässige PIL Sensoren GmbH, ein Pionier der Ultraschallsensorik, entwickelt, produziert und vertreibt seit 1990 Standard- und maßgeschneiderte Sensorlösungen für industrielle Anwendungen. Zusammen mit der Inelta Sensorsysteme GmbH & Co. KG (Taufkirchen bei München) und der VYPRO s.r.o. (Trenčín, Slowakei) bietet PIL ein breites Produktspektrum zur Weg- und Positions- sowie zur Kraft-, Druck- und Neigungsmessung an. Das Angebot umfasst Kraftsensoren, Sensor-Signalverstärker, Druckschalter, kapazitive Sensoren sowie Ultraschallsensoren. Dienstleistungen aus dem Bereich der Kabel- und Steckverbinder-Konfektionierung ergänzen das Portfolio.

Der Unternehmensverbund beliefert insbesondere Kunden aus den Branchen Industrielle Automatisierung, Maschinenbau, Hydraulik, Medizintechnik sowie Luft- und Raumfahrt. Branchen- und kundenspezifische Sensorlösungen bilden dabei einen besonderen Schwerpunkt, der mit interdisziplinärem Know-how beständig ausgebaut wird.

| Kontakt: ## PIL Sensoren GmbH Zweigstelle Süd Reinhard Koch Ludwig-Bölkow-Allee 22 82024 Taufkirchen Tel.: 089 / 452 245-0 Fax: 089 / 452 245-744 E-Mail: marketing@pil.de Internet: www.pil.de | gii die Presse-Agentur GmbH Immanuelkirchstraße 12 10405 Berlin Tel.: 030 / 538 965-0 E-Mail: info@gii.de Internet: www.gii.de |
| --- | --- |